- Добавляем компьютер с сервером и соединяем их кабелем.

- Настраиваем

- Включаем HTTP на сервере.

- Переводим CPT из режима «Realtime» в режим «Simulation».

- Открываем компьютер, открываем «WEB Browser», пишем адрес веб-сервера.

- Посмотрим на HTTPS

DNS

- Добавляем компьютер с двумя серверами и коммутатором и соединяем их кабелем.

- Настраиваем DNS-сервер и DNS службу.

- В настройках сервера и компьютера указываем адрес DNS-сервера.

- Переключаем среду в режим симуляции и попробуем с компьютера зайти на сайт.

- ARP-ответ 🡪 DNS-запрос 🡪 ARP ответ 🡪 формирование HTTP.

- Command Prompt

## DHCP

- Добавляем компьютер с тремя серверами и коммутатором и соединяем их кабелем.

- Настраиваем устройства

- В настройках конфигурации переключаем на DHCP.

- Переключаем среду в режим симуляции и заходим с компьютера на сайт

- Создался DHCP-запрос

- В поле «YOUR» CLIENT ADDRESS добавился адрес 192.168.1.1.

Видим сообщение «DHCP Request Successful».

## SMTP

- Добавляем 2 компьютера с двумя серверами и коммутатором и соединяем их кабелем.

- Настраиваем mail-сервер, компьютер директора и компьютер рабочего:

- Пишем письмо от директора рабочему

- Видим на компьютере рабочего:

- Отвечаем на письмо:

- Переключаем в режим симуляции:

Роль DNS-сервера

## Telnet

- Настраиваем коммутатор через CLI

Switch>enable — переход в привилегированный режим.
Switch#configure terminal — переход в режим глобальной конфигурации. 
Switch(config)#username admin secret cisco — создаем пользователя с именем admin и паролем cisco.
Switch(config)#interface vlan 1 — переходим в виртуальный интерфейс и повесим на него IP-адрес. 
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 — присваиваем последний адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown — включаем интерфейс.
Switch(config)#line vty 0 15 — переходим в настройки виртуальных линий к Telnet. 
Switch(config-line)#transport input all — разрешаем соединение для всех протоколов. 
Switch(config-line)#login local — указываем, что учетная запись локальная
Switch#copy running-config startup-config — сохраняем конфигурацию.

- Подключимся к коммутатору c рабочего компьютера

## SSH

- Настраиваем коммутатор для его корректной работы по SSH через CLI

Switch(config)#hostname SW1 — меняем имя коммутатора. 
SW1(config)#ip domain-name cisadmin.ru — прописываем домен.
SW1(config)#crypto key generate rsa — генерируем RSA ключи.
How many bits in the modulus [512]: 1024 — Указываем размер ключа. 
Выходит сообщение о удачной генерации ключей.

- Подключаемся к коммутатору.

- Проверю доступность рабочего компьютера.

- FTP

- Добавляем компьютер с тремя серверами и коммутатором и соединяем их кабелем.

- Настраиваем FTP

- Открываем text-editor и пишем туда текст

- Переносим этот файл на FTP-сервер.

- Используем put

- Скачиваем файл на компьютер рабочего

- Открываю Text Editor на компьютере рабочего

## TFTP

- Включаем сервис TFTP на FTP-сервере

Настраиваем коммутатор

SW1#dir — вывод содержимого файловой системы

- Переносим на TFTP-сервер.

SW1#copy flash: tftp: — указываем откуда, а потом куда. 
Address or name of remote host []? 192.168.1.4 — указываем куда скопировать.
Destination filename [config.text]? — под каким именем сохранить его на сервере.

- Переходим на TFTP-сервер и проверяем, что все успешно скопировалось.

- Пробуем что-нибудь скачать с сервера на коммутатор.

SW1#copy tftp: flash: — пишем наоборот: сначала tftp, а потом flash
Address or name of remote host []? 192.168.1.4 — адрес TFTP-сервера

Source filename []? c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin – записать название

- Проверяем наличие прошивки командой «dir».

# 3 тема

- Собираем 2 сети: первую, состоящую из 4-х компьютеров и коммутатора, и вторую, состоящую из двух компьютеров и коммутатора. Объединяем их маршрутизатором.

- Настраиваем компьютеры

- Переводим в режим стимуляции и проверяем доступность PC4

- Открываем конверты

Получили 4 ответа

- Настраиваем вторую подсеть

- Настраиваем маршрутизатор

Router>enable — переход в привилегированный режим
Router#configure terminal — переход в режим глобальной конфигурации
Router(config)#interface fastEthernet 0/0 — переходим к настройке порта 0/0 
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 — вешаем на этот порт IP-адрес 
Router(config-if)#no shutdown — включаем этот интерфейс 
Router(config-if)#exit — выходим из режима настройки fastEthernet 0/0
Router(config)#interface fastEthernet 0/1 — переходим к настройке порта 0/1 
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 — вешаем сюда адрес, который будет являться основным шлюзом для хостов во 2-ой канальной среде
Router(config-if)#no shutdown — включаем его
Router(config-if)#end — пишем команду, которая отбросит в привилегированный режим
Router#copy running-config startup-config — сохраняем настройки в памяти маршрутизатора

- Проверяем доступность PC5 из PC1

- Добавляем сервер